リスクスコア定義書

全国ダム地質分類システム（propylite.work）

分析2.py  risk_rank() 関数  /  2026年4月

## １．目的と位置づけ

リスクスコアは、GeoNAVI シームレス地質図V2 の凡例属性として付与されている「支持力（bearing_cap）」と「透水性（permeability）」の2つのテキスト値を、ダム基礎地質の工学的リスクとして統合・数値化するための指標である。

このスコアは「支持力が低く、かつ透水性が高いほどダムの基礎処理・維持管理上のリスクが大きい」という地盤工学的な基本原則を単純な演算で表現したものであり、全国2749ダム・319種のSymbolを横断的に比較・ランク付けするために設計された。

## ２．構成要素：支持力スコアと透水性スコア

### 2-1．支持力スコア（b_score）

GeoNAVI の bearing_cap フィールドの文字列値を、以下の対応表に従って1〜5の整数スコアに変換する。値が小さいほど支持力が低く、ダム基礎として不利であることを示す。

| bearing_cap（支持力）の値 | スコア | 工学的意味 |
| --- | --- | --- |
| 低 | 1 | 支持力が低く、基礎岩盤として最も不利な状態 |
| 低〜中 | 2 | 支持力がやや低く、基礎処理に注意が必要 |
| 中 | 3 | 中程度の支持力。岩種・施工条件に応じた評価が必要 |
| 中〜高 | 4 | 概ね良好な支持力 |
| 中〜高（溶結度依存） | 4 | 溶結凝灰岩・火砕流堆積物。溶結度により強度が変化。平均的には中〜高 |
| 高（続成固結） | 5 | 続成固結した石灰岩等。固結度は高いが節理・溶食に注意 |
| 高 | 5 | 花崗岩・深成岩等。最も安定した支持力 |

※ スコア変換に対応する値がない場合は 0 を返し、リスクスコアの計算から除外される。

### 2-2．透水性スコア（p_score）

GeoNAVI の permeability フィールドの文字列値を、以下の対応表に従って1〜4の整数スコアに変換する。値が大きいほど透水性が高く、漏水リスクや基礎処理コストが増大することを示す。

| permeability（透水性）の値 | スコア | 工学的意味 |
| --- | --- | --- |
| 低〜中 | 1 | 透水性が低く、止水・基礎処理が比較的容易 |
| 中（節理閉鎖） | 2 | 節理が閉鎖している状態。見かけ上の透水性は低いが節理開口に注意 |
| 中 | 2 | 中程度の透水性 |
| 中〜高 | 3 | やや透水性が高く、グラウチング等の対策が必要になる場合がある |
| 高 | 4 | 透水性が高く、漏水・パイピング・グラウト量大のリスクが高い |
| 高（柱状節理） | 4 | 柱状節理発達の火山岩。節理沿いの漏水と大量グラウト注入が特徴 |
| 高（柱状節理・カルデラ） | 4 | カルデラ地形内の火山岩。柱状節理に加えてカルデラ構造による複雑な地下水系 |

## ３．リスクスコアの計算式

支持力スコアと透水性スコアを以下の式で統合する。

リスクスコア ＝ ( 5 − 支持力スコア ) ＋ 透水性スコア risk_rank(bearing, perm) = (5 − b_score) + p_score

式の設計意図は以下のとおりである。

| 項 | 意味 |
| --- | --- |
| 5 − b_score | 支持力が低い（b_scoreが小さい）ほど大きくなる項。支持力=低（スコア1）のとき 5−1=4 と最大、支持力=高（スコア5）のとき 5−5=0 となる |
| + p_score | 透水性が高い（p_scoreが大きい）ほど加算される項。透水性=高（スコア4）のとき最大加算 |

## ４．スコアの範囲と代表的な組合せ

| 支持力 | 透水性 | リスクスコア | 代表Symbol・主リスク |
| --- | --- | --- | --- |
| 低（1） | 高（4） | 8（最高） | H_sad・Q32-33_std・N3_vis_al・Q1-21_sn / 液状化・パイピング |
| 低〜中（2） | 中（2） | 5 | J2-31_sx_J2・J1-22_sx_J1・N3_som / 粘土化・軟化 |
| 中〜高（溶結度依存）（4） | 高（柱状節理）（4） | 5 | N1_vas_al・N2_vas_al / 柱状節理漏水・グラウト量大 |
| 中〜高（4） | 高（4） | 5 | Q33_vas_ap・C13-J22_soh_J2 / 柱状節理漏水・カルスト |
| 高（5） | 低〜中（1） | 1（最低） | K21_pam_a・K22_pam_a・K12_pim_a（花崗岩） / 破砕帯漏水 |

スコアの範囲は 1（最低リスク）〜 8（最高リスク） である。ただし、支持力スコアまたは透水性スコアのいずれかが 0（対応する値なし）の場合はスコア計算から除外される。

## ５．色分けの基準

分析シートでは、リスクスコアに応じて以下の色分けを適用している。

| 色 | 条件 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 赤（FFE0E0） | スコア ≥ 6 | 高リスク。支持力が低く（スコア≤2）透水性も中〜高以上の地質。優先的な基礎処理・点検強化が必要 |
| 黄（FFF8DC） | スコア ≥ 4 | 中リスク。支持力・透水性の組合せに注意が必要。状況に応じた対策工の検討を要する |
| 緑（E8F5E9） | スコア ＜ 4 | 低リスク。比較的安定した地質。通常の維持管理で対応可能な範囲 |

## ６．注意事項と限界

リスクスコアは地質分類システムの統計的な比較ツールとして設計されたものであり、以下の点に注意して使用する必要がある。

| ① | スコアはGeoNAVI由来の地表地質情報に基づく推定値であり、現地の岩盤実態（ボーリング結果・ルジオン試験値）を代替するものではない |
| --- | --- |
| ② | 支持力と透水性を等加重で合算しているが、実際の影響はダム型式・規模・地形条件によって異なる。重力式コンクリートダムでは支持力の重みが大きく、フィルダムでは透水性の重みが相対的に大きくなる場合がある |
| ③ | 石灰岩（カルスト空洞・溶解）・超苦鉄質岩（膨潤・変質）・付加体玄武岩（気泡漏水）は、支持力と透水性のスコアが中程度でもリスクスコアが中程度（4〜5）となる場合があるが、これらは発現頻度は低くても顕在化した際の影響が大きい特殊リスクを内包している。main_riskフィールドの確認を必ず行うこと |
| ④ | 「中〜高（溶結度依存）」は溶結度の高低によって実際の支持力が大きく異なる。スコア4はあくまで平均的な推定値であり、薄い溶結帯や非溶結部を挟む場合はスコア1相当の部分が混在する可能性がある |
| ⑤ | GeoNAVIのpoint APIは地表地質を返すため、表層に新しい堆積物が乗っている場合、ダムの実際の基礎岩盤がより深部の異なる地質である可能性がある。この「表層限定性」はシステム全体の既知の制約事項である |