全国ダム地質DB 統計分析（第2版）結果報告

— Symbol階層・強度透水性・北海道開発局の地質特性と全国ギャップの詳細分析 —

## １．Symbol階層分析の詳細

全国2749ダムに出現する319種のSymbolを1項目（地質時代コード・76種）・2項目（時代＋岩種・284種）・3項目（フルSymbol・319種）の3階層で分析した。前版分析から以下の追加知見が得られた。

1項目レベルでの地質時代別リスクスコアをみると、Q-H（後期更新世〜完新世）に属する「H」「Q32-33」「Q22」の各グループがリスクスコア8.0と最高値を示し、Q-old（中期更新世）のQ1-21（8.0）、Q31（7.39）、Q3（7.08）がこれに続く。一方、Pre-N（新第三紀以前）の中でも古第三紀暁新世（Pg1）は深成岩（花崗岩）主体でリスクスコア1.07と最低値を示す。新第三紀（N系）は中間域に位置するが、N3・N1・N2のリスクスコアはそれぞれ6.40・5.85・6.02と高く、一貫して「高リスク中間域」を形成している。

特徴的な例外として、古生代石炭紀〜ペルム紀の付加体玄武岩（C13-P1、C13-J22）はリスクスコア5でも「カルスト空洞・溶解」「気泡・節理漏水」という特殊なリスクが最多であり、石灰岩（LS）を岩種に持つグループは単純な強度・透水性スコアでは捉えにくい地盤固有のリスクを持つことが確認された。三畳紀深成岩（Tr）はリスクスコア1.0と非常に安定しており、古い変成岩（Tr1-32）は中程度のスコアながら主リスクが「片理面すべり」と特徴的である。

## ２．強度×透水性マトリクスの読み方

S2シートの強度×透水性クロス集計から、全国ダムの地質は明確に4つの区分に集約される。

| 区分 | 代表Symbol / ダム層数 / リスクスコア |
| --- | --- |
| ① 低支持力×高透水性（最高リスク8） | H_sad・Q32-33_std・N3_vis_alなど。1200層（全体の約30%）。液状化・パイピングが主リスク |
| ② 低〜中支持力×中透水性（リスク5） | J2-31_sx_J2・J1-22_sx_J1・N3_somなど。1119層（約28%）。粘土化・軟化が主リスク |
| ③ 溶結度依存×柱状節理（リスク5） | N1_vas_al・N2_vas_al・N3_vas_ap。198層。柱状節理漏水・グラウト量大が主リスク |
| ④ 高支持力×低〜中透水性（最低リスク1） | K21_pam_a・K22_pam_a・K12_pim_a。459層（約11%）。破砕帯漏水が主リスク |

注目すべきは③の溶結凝灰岩・火砕流堆積物グループである。デイサイト〜流紋岩系（_vas/_vis）は溶結度によって支持力が変化するため単純スコア化が難しく、「中〜高（溶結度依存）」と表記される。柱状節理が発達した場合のグラウト量が大きくなるリスクは、北海道の火砕流台地基盤ダム（しろがね・Q11_vas_ap）でも確認されている。

## ３．Symbol類似グループの工学的意味

S3シートでは1項目（地質時代コード）が共通のSymbolをグループ化し、グループ内の強度・透水性のばらつきを示した。これは「同じ地質時代でも岩種・岩相によって工学特性がどれだけ異なるか」を示す重要な指標である。

最も多様性が高いグループはK21（白亜紀前期・345ダム）で、含まれる15種のSymbolが強度スコア1〜5・透水性スコア1〜4の全範囲をカバーする。これは、同じ「白亜紀前期」という時代でも花崗岩（pam）・火山岩（vas）・変成岩・堆積岩まで岩種が多岐にわたるためである。一方、Q1-21・Q32-33・Q22のような第四紀の未固結層グループは強度スコア1・透水性スコア4に固定（ばらつきゼロ）で、グループ内の工学特性が均質であることを示す。

この結果から、地質時代だけで工学特性を推定できる場合（第四紀未固結層）と、岩種まで特定しないと大きな誤差が生じる場合（白亜紀・古第三紀の複合地質）があることが定量的に確認された。Symbolの1項目で地質特性を推定する際は、そのグループの「強度ばらつき幅」を必ず参照する必要がある。

## ４．北海道開発局74ダムの地質特性

■ 北海道開発局ダム基本統計（74ダム全データあり） ユニークSymbol数：44種（3項目） / 23種（1項目） / 44種（2項目） 平均強度スコア：2.02（全国平均とほぼ同水準） 平均透水性スコア：3.14（やや高め） 平均リスクスコア：6.12 強度低（スコア≤2）ダム層数：78.4% 透水性高（スコア≥4）：54.9%

北海道開発局ダムの最大の特徴は、強度低の割合（78.4%）が非常に高い点である。主因は新第三紀の泥岩・砂岩（N系）と後期更新世堆積物（H_sad）の卓越であり、この2種で全層数の50%超を占める。一方で、白亜紀の花崗岩（K21_pam_a等）や火山岩（K21_vas_ap等）はほぼ存在せず、全国の安定型ダム岩盤の代表格が欠落していることが最大のギャップである。

個別ダムの強度・透水性をみると、定山渓・エルム・サンル・大雪などはリスクスコア8（最高リスク）であり、基礎岩盤が新第三紀安山岩質溶岩（N2_vis_al）または前期更新世堆積物（Q1-21）で構成される1層ダムである。一方、共和ダム（Pg4_vas_al）は強度スコア5・透水性スコア2でリスクスコア2と北海道内では例外的に安定した基礎を持つ。

## ５．北海道開発局と全国のSymbolカバレッジ比較（S8）

| 比較区分 | Symbol数 / 主な内容 |
| --- | --- |
| 北海道開発局のみ保有（9種） | 全国北海道以外に未登場。K_sx_Ki・P3-J2_vbs_o_Ki（付加体玄武岩）・J3-K11_pu_o_Jb（超苦鉄質岩）・K214-Pg1系（白亜紀〜始新世付加体）など北海道特有の地質 |
| 全国（北海道以外）のみ保有（269種） | 北海道開発局に未登場。うちリスク高（スコア≥6）が23.8%を占める。K21_pam_a・K21_vas_ap・K22_vas_ap・N1_vis_alなど頻度の高いSymbolが多数含まれる |
| 両者共通（35種） | H_sad・N2_vis_al・K21_som・Q12_vas_apなど。うちリスク高が34.3% |

北海道開発局のみ保有する9種のSymbolは、北海道の地質的特異性を象徴するものである。付加体玄武岩（P3-J2）・超苦鉄質岩（J3-K11）・白亜紀〜古第三紀の付加体複合岩（K214-Pg1）は本州以南ではほとんど分布せず、北海道の日高帯・中川層群に特有の地質である。これらは全国展開のリファレンスには必要がないが、北海道内の知識として独自に深化させる価値がある。

一方、全国側の269種のうちリスク高が23.8%（64種相当）を占めるという事実は重要である。これらは北海道の軟質地質とは異なる性状を持ちながら高リスクである地質群であり、破砕帯漏水・柱状節理漏水・カルスト空洞といった北海道リファレンスでは推定困難なリスクが含まれている。全国100ダムの選定ではこれらをカバーすることが重要目標となる。

## ６．全国100ダム選定の特徴

S6シートに示された全国100ダム選定（北海道除く）の結果から、以下の特徴が読み取れる。

| 選定サマリー | 値 |
| --- | --- |
| 選定ダム数 | 100件（32都道府県） |
| ユニーク3項目Symbol数 | 108種（北海道44種との合計139種） |
| ユニーク1項目数 | 50種（合計59種・全76種の77.6%） |
| 北海道開発局未カバーSymbol含有 | 95種 |
| 平均強度スコア | 2.25（北海道2.02より高め） |
| 平均透水性スコア | 2.89（北海道3.14より低め） |

選定上位ダムの分布をみると、新潟・福島・岩手など東北・中部が多く選ばれており、ジュラ紀付加体砂岩（J2-31系）・新第三紀安山岩（N1_vas_al/vis_al）・第四紀火砕流（Q1-H系）を持つダムが優先されている。沖縄（長浜・底原・金武など）は後期白亜紀〜古第三紀の付加体混在岩（K212-22系）と更新世石灰岩（Q1-2_sol）という特異なSymbolを持ち、複数のダムが上位に選定されている点も特徴的である。

下位（81〜100位）には岩手・岡山・山形・福島・島根・山口のダムが並び、古生代〜三畳紀の稀少な1項目Symbol（O-S・P1・P2・J1・J2・Tr22-3・Tr1-32など）を単独で持つダムが多い。これらは全国的にも出現頻度が1〜8件という極めて稀少な地質であり、160ダム合計でもカバーするために選定された。

## ７．カバレッジ比較の最終評価

■ 北海道開発局（74ダム）＋全国100ダム＝計174ダムのカバレッジ 1項目（地質時代）：59/76種 → カバー率 77.6% 2項目（時代＋岩種）：134/284種 → カバー率 47.2% 3項目（フルSymbol）：139/319種 → カバー率 43.6% 未カバー 3項目Symbol：180種（うち全国層数10以上の高頻度が多数）

計174ダムで全国Symbolの77.6%（1項目）をカバーするという結果は、代表ダムの評価が全国に及ぶ範囲を定量的に示している。残る未カバーの主要Symbolは白亜紀火山岩（K21_vas_ap 82件・K22_vas_ap 71件）と白亜紀花崗岩の細分（K21_pim_a 35件・K22_pim_a 31件）が上位を占める。これらは西日本に集中して分布するため、現在の選定100ダムに西日本の同地質ダムを追加することで効率的にカバー率を高められる。

180種の未カバーSymbolのうち、高リスク（スコア≥6）の主な地質として古第三紀の未固結層（Pg4_vis_al 22件）・前期白亜紀の特殊砕屑岩（K12_snsmm 9件）・古第三紀の砕屑岩（Pg4_sns 9件）がある。これらは支持力「低」・透水性「高」の組合せを示し、液状化・パイピングリスクを持つにもかかわらず現時点で評価ダムが存在しない。次段階の調査対象として重要である。

## ８．総括：3回の分析から見えた全体像

前版から今版にかけての3回の分析により、以下の全体像が明確になった。

- 全国ダムは「安定型（花崗岩・深成岩）」「高リスク未固結型（後期更新世堆積物）」「中リスク軟岩型（新第三紀泥岩・砂岩）」の3グループに大別される

- 北海道開発局ダムは「中リスク軟岩型」が圧倒的に多く、全国の「安定型」地質のリファレンスがほぼない

- 全国100ダムは北海道の欠落を補う形で選定されており、ジュラ紀付加体・古第三紀深成岩・三畳紀変成岩などを広くカバーする

- 1項目（地質時代）で77.6%をカバーできても、2項目（岩種）は47.2%にとどまる。これは「同じ時代でも岩種によって工学特性が大きく異なる」という本分析の中心的知見を裏付ける

- 石灰岩（カルスト）・超苦鉄質岩（膨潤）・石炭紀〜ペルム紀玄武岩（気泡漏水）は、強度・透水性スコアでは捉えきれない特殊リスクを持ち、個別の専門評価が必要

これらの知見は、北海道開発局ダムの評価データを基点に全国100ダムへ展開するというロードマップの科学的根拠を強化するものである。特に、2項目の岩種レベルまで評価対象を特定することが全国展開の精度を決定づける重要な要素であることが定量的に確認された。