全国ダム地質DB 推定可能性・調査優先度 分析報告

— 北海道開発局リファレンスの全国展開可能性と調査投資効果の定量化 —

## １．この分析の枠組みと対象

本分析は、北海道開発局管理の74ダム（リファレンスセット）が持つ44種のSymbolを「既知地質」として、全国の残り2675ダムへどれだけ地質特性を推定展開できるかを定量評価したものである。対象ダムを北海道内の北海道開発局以外（グループ１：116件）と北海道以外の全国（グループ２：2559件）に分け、それぞれの推定可能性を層別に算出した。

| 区分 | 対象・内容 |
| --- | --- |
| リファレンスセット | 北海道開発局管理74ダム / 44種Symbol / 延べ102層 |
| グループ１（G1） | 北海道内・北海道開発局以外の116ダム / 北海道内の類似地質を持つダム群 |
| グループ２（G2） | 北海道以外の全国2559ダム / 全国展開の主対象 |
| 推定可能の定義 | 各ダムが持つ全symbolが北海道開発局の44種リファレンスに含まれる場合「全層推定可能」とする |

## ２．北海道開発局リファレンスの特徴

北海道開発局74ダムのSymbol構成をみると、最多出現はH_sad（後期更新世の谷底・河川堆積物、17ダム）であり、新第三紀の泥岩・砂岩（N2_vis_al、K21_somなど）が続く。平均層数は1.38と比較的薄く、単層構成のダムが多い。「推定限定的」に分類されたダムが52件と大半を占め、1層のみのデータで複合地質評価が難しい状況にあることを示している。

地質の傾向として、北海道では新第三紀（N系）の軟質堆積岩（泥岩・砂岩・凝灰質）が卓越しており、白亜紀〜ジュラ紀の付加体や超苦鉄質岩（J3-K11_pu_o_Jbなど）も散在する。白亜紀の花崗岩（K21_pam_aなど）はリファレンスに含まれておらず、これが全国展開の主要なギャップとなっている。

## ３．グループ１（北海道内・開発局以外）の推定可能性

■ G1 推定可能性サマリー（116ダム） 全層推定可能： 89件（76.7%） 一部推定不可： 5件（ 4.3%） 全層推定不可： 22件（19.0%）

北海道内の開発局以外116ダムについては、76.7%が全層推定可能という良好な結果が得られた。同一の北海道地質環境にあるため、リファレンスとの地質的親和性が高いことが確認された。

層別のマッチ率をみると、Q-H層（後期更新世、100%）とLayer3・N新層（100%）が完全マッチで、Q-old層（中期更新世、92.3%）も高い。一方、Pre-N層（新第三紀以前）のマッチ率は61.5%と相対的に低く、北海道開発局リファレンスにない古期岩石（付加体・変成岩）を持つダムが一定数存在することを示す。

| 地質層 | データあり |
| --- | --- |
| Layer1: Pre-N（新第三紀以前） | 39件 |
| Layer2: N-古（新第三紀・古） | 70件 |
| Layer3: N-新（新第三紀・新） | 3件 |
| Layer4: Q-old（中期更新世） | 13件 |
| Layer5: Q-H（後期更新世〜完新世） | 34件 |

推定不可の22件の主な原因は、北海道リファレンスに含まれない稀少symbol（上ノ国のJ2-31_sx_J2、京極のPg4_vis_al、庶路のPg2_snsなど）を持つダムであり、古第三紀〜中生代の火成岩・堆積岩が中心である。これらはG2との共通調査対象にもなっている。

## ４．グループ２（北海道以外・全国）の推定可能性

■ G2 推定可能性サマリー（2559ダム） 全層推定可能： 494件（19.3%） 一部推定不可： 283件（11.1%） 全層推定不可： 1782件（69.6%）

北海道以外の全国では全層推定可能がわずか19.3%にとどまり、69.6%は全層推定不可という結果となった。これはリファレンスセットが北海道固有の地質（新第三紀軟質堆積岩・付加体系）に偏っており、本州・四国・九州に広く分布する古期岩石（白亜紀花崗岩・中古生代堆積岩・変成岩）がほぼ含まれていないことによる。

層別マッチ率では顕著な格差が現れた。Q-H層（後期更新世、81.8%）とQ-old層（中期更新世、64.8%）は比較的高いマッチ率を示すが、Pre-N層（新第三紀以前）のマッチ率は1.4%と極めて低い。Pre-N層を持つダムは全国に1557件あるが、そのうち北海道リファレンスで対応できるのはわずか22件である。これは全国のダムの多くが花崗岩・堆積岩・変成岩を基礎とする一方、北海道の特徴的な地質（泥岩・付加体）との乖離が大きいことを意味する。

| 地質層 | データあり |
| --- | --- |
| Layer1: Pre-N（新第三紀以前） | 1557件 |
| Layer2: N-古（新第三紀・古） | 690件 |
| Layer3: N-新（新第三紀・新） | 58件 |
| Layer4: Q-old（中期更新世） | 454件 |
| Layer5: Q-H（後期更新世〜完新世） | 380件 |

## ５．調査優先ダムリストと展開価値スコア

未知symbolを持つ2092件のダムについて、「展開価値」スコアで調査の優先順位を算出した。展開価値とは、あるダムの未知symbolを調査しリファレンスに追加した場合に、他の何件のダムが推定可能になるかを示す指標である。

展開価値 = Σ（未知symbolごとに：そのsymbolを持つ他ターゲットダム数） 優先スコア = 展開価値×2 + 未知symbol数×10 + 堤高ボーナス（上限10） + 管理者ボーナス

優先スコア第1位は新潟県の揚川ダム（スコア424.8）で、J2-31_sx_J2（ジュラ紀〜白亜紀付加体砂岩）・N1_sbs・N1_vas_al・Q1-H_v_afという4つの未知symbolを持ち、これを調査することで189件のダムが恩恵を受ける。2位の泰阜ダム（長野県）は白亜紀花崗岩K21_pam_aを含み、このsymbol単独で全国150件のダムへの展開に貢献する。

上位に広島・香川・岡山・山口・福岡のダムが集中していることも注目される。これらの地域は白亜紀花崗岩（K21_pam_a）の分布域であり、この1つのsymbolを解決するだけで全国140件超の「全層推定不可」ダムが「全層推定可能」へと転換する。中国・四国地方のいずれか1件で深度のある地質調査を行うことの効果が極めて大きい。

## ６．調査すべき最優先Symbol

D2シート（未掲載Symbol調査効果）の分析から、リファレンスに1つのsymbolを追加したときの「解決効果（全層推定可能化ダム数）」上位symbolが明確になった。

| symbol（未掲載） | 解決効果（全国）/ 地質の意味 |
| --- | --- |
| K21_pam_a | 141件 / 白亜紀前期・花崗岩。中国・四国・九州の花崗岩帯に広く分布 |
| K21_vas_ap | 71件 / 白亜紀前期・流紋岩〜デイサイト火砕流。西日本の火山弧に多い |
| K22_vas_ap | 65件 / 白亜紀後期・流紋岩〜デイサイト火砕流。同様に西日本に分布 |
| N1_vas_al | 60件 / 新第三紀・安山岩質溶岩。東北〜中部に多い |
| K22_pam_a | 53件 / 白亜紀後期・花崗岩。西日本の後期白亜紀花崗岩帯 |
| N1_vis_al | 54件 / 新第三紀・安山岩質溶岩流。東北・中部の新第三紀火山帯 |
| J2-31_sx_J2 | 45件 / ジュラ紀・付加体砂岩。中部・近畿・九州の古期地帯 |
| J1-22_sx_J1 | 39件 / ジュラ紀前期・付加体砂岩。同様 |

特筆すべきは、K21_pam_a単独の解決効果が141件という圧倒的な値を示している点である。全国の調査対象のうち最も多くのダムに白亜紀花崗岩が分布しているにもかかわらず、北海道にはほとんど存在しないためリファレンスに含まれていない。1つのsymbolを補完することでこれほど多くのダムの推定精度が改善するという事実は、次段階の優先調査箇所の選定に直結する。

## ７．総括と今後の優先アクション

今回の分析により、北海道開発局リファレンスによる全国展開の可能性と限界が定量的に明らかになった。以下に主要な知見と推奨アクションをまとめる。

| 知見・アクション | 内容 |
| --- | --- |
| ①北海道内には高い展開性 | G1の76.7%が全層推定可能。北海道内ダムへのリファレンス展開は即時適用できる段階にある |
| ②全国展開には大きなギャップ | G2の69.6%が全層推定不可。特にPre-N層のマッチ率1.4%が象徴する通り、白亜紀以前の古期岩石が最大の課題 |
| ③K21_pam_aを最優先で調査 | 1つのsymbolで141件に恩恵。広島・香川・佐賀等の白亜紀花崗岩帯のダム1〜2件を優先調査することを強く推奨 |
| ④揚川・泰阜ダムは二重の価値 | 未知symbol数と展開価値の両方が高い。これらの調査は複数のsymbolを一度に追加できる効率的な選択 |
| ⑤東北・中部の火山岩帯も重要 | N1_vas_al（60件）・N1_vis_al（54件）は東北〜中部の安山岩質溶岩。この地域からも代表ダムの選定が必要 |
| ⑥北海道G1の残り22件も追加調査対象 | G1で全層推定不可の22件は北海道内にあり、地域管理の観点からも早期の調査価値が高い |

北海道60ダムの評価を「出発点」とし、展開価値スコアの上位ダムから系統的に調査を進めることで、最小限の調査投資で最大の推定カバレッジ拡大が実現できる。本分析が示した「調査1件あたりの効果」の定量値は、限られた調査リソースを最も効果的に配分するための科学的根拠となる。