ダム地質知識の継承と全国展開に向けた

地質分類システム発展提案

─── 管理段階の技術者が地質に触れるための仕組みづくり ───

propylite.work  ／  2026年4月

# はじめに — この提案の背景と目的

ダムは完成した瞬間から地質の大部分が水面下と構造物内部に隠れる。施工段階で現場を知っていた技術者が退職・異動すれば、その知見は事実上失われる。管理段階の技術者は地質を「直接見る」手段を持たないまま、維持管理・補修・改修の判断を迫られる。

本提案は、この構造的な知識断絶を乗り越えるための仕組みとして、一連のダム地質分類システム開発から導かれた次の段階を示すものである。中心的なアイデアは単純である。

「自分の担当ダムの地質が分からなくても、 同じ地質分類の他のダムの施工記録・変状事例・対策工を参照できれば、 技術的判断の根拠を得られる。」

地質分類システムはその「参照の架け橋」を実現するインフラである。北海道60ダムで丁寧に評価した地質特性を全国に展開し、個別ダムの実データで修正しながら精度を上げていく──この段階的なアプローチが、限られた専門家リソースで最大限の知識共有を実現する道筋となる。

# 第1章　現状の整理と課題認識

## 1.1　完成済みシステムが実現していること

今回の一連の開発により、以下の基盤が整備された。

| 成果 | 内容 |
| --- | --- |
| 全国地質DBの構築 | GeoNAVI APIを活用し、全国2749ダムの地質凡例（Symbol）をExcelに一括取得・格納。5層構造（新第三紀以前・新第三紀×2・中期更新世・後期更新世）で時代別に整理 |
| Symbol階層分析 | 凡例記号を1項目（地質時代）・2項目（時代＋岩種）・3項目（フルSymbol）の3階層に分解し、類似地質のグルーピングを可能にした |
| 強度・透水性の定量化 | 支持力（5段階）と透水性（4段階）を数値スコア化し、リスクスコアとして比較可能な形式にまとめた |
| 北海道60ダムの特定 | 国土交通省管理・北海道・堤高上位60件を選定し、全国の地質特性評価の基準データセットとした |
| 全国100ダムの選定支援 | 北海道未カバーのSymbolを優先的に持つダムを、地理的分散を考慮しながらスコアリングで抽出した |

## 1.2　残された本質的な課題

地質DBが整備されても、それだけでは技術知識の継承にはならない。以下の課題が次の段階として残る。

- 地質分類は現在「地図上の地質」に過ぎない。岩盤強度・透水係数・変状リスクの実測値や施工時の観察記録がまだ紐付いていない

- Symbolが同じでも「ダムに関係する部分の地質」は局所的であり、地図スケールの凡例との乖離がある

- 類似地質の「検索・参照」システムがない。データがあっても使える形になっていない

- 管理技術者が日常業務の中で活用できるインターフェースがない

- 知識は個人の経験に依存しており、組織的な蓄積と共有の仕組みがない

# 第2章　提案する発展の方向性

## 2.1　全体像：3層の知識構造

提案するシステムの発展は、以下の3層構造で捉えることができる。

| 層 | 内容 | 利用者・目的 |
| --- | --- | --- |
| 第1層 （基盤） | 全国地質分類DB GeoNAVI由来の地質Symbolと 強度・透水性プロファイル | システム全体の土台 自動的に維持・更新 |
| 第2層 （評価） | 代表ダム地質評価DB 北海道60＋全国100ダムの 実測値・施工記録・変状情報 | 地質専門家が精査・入力 全国展開の参照基準 |
| 第3層 （活用） | 類似地質参照システム 担当ダムから類似ダムを検索し 技術知見を提示するインターフェース | 管理技術者の日常業務 知識断絶の解消 |

## 2.2　第2層：代表ダム地質評価DBの構築

### 2.2.1　評価の目的と位置づけ

GeoNAVIが提供する地質Symbolは広域の地質図に基づくものであり、ダムの基礎岩盤の実態と一致しない場合がある。代表ダムでの直接評価は、Symbolと実際の岩盤特性の「対応表」を作り、全国のSymbol同一ダムへ特性を推定するための基準を確立する作業である。

### 2.2.2　北海道60ダムから始める理由

北海道の国土交通省管理ダムを起点とするのは、以下の理由による。

- 国土交通省管理ダムは施工記録・地質調査報告書が体系的に整備されている可能性が高い

- 北海道は地質の多様性が高く、古生代変成岩から第四紀堆積物まで広範囲をカバーする

- 管理体制が一元化されており、情報収集と修正のフィードバックが得やすい

- 全国319種のSymbolのうち、北海道60ダムで相当数をカバーでき、全国展開の基準として機能する

### 2.2.3　評価項目の提案

各代表ダムについて、以下の項目を地質評価DBとして整備することを提案する。

| 評価カテゴリ | 具体的な評価項目 |
| --- | --- |
| 基本地質情報 | 基礎岩盤の主要Symbol（確認済み）・地質構造（走向・傾斜・断層帯）・風化帯の深さ・岩盤等級分布 |
| 強度特性 | 一軸圧縮強度（代表値・範囲）・変形係数・岩盤等級ごとの強度評価・支持力の実測根拠 |
| 透水特性 | ルジオン値（代表値・分布）・透水係数・グラウト注入量・カーテングラウトの施工実績 |
| 変状・リスク実績 | これまでの変状事例（漏水・沈下・亀裂）・発生Symbol・対策工の内容・効果 |
| 施工時の特記事項 | 掘削時の意外な地質変化・設計変更の経緯・現場観察で得られた知見 |
| 評価の信頼度 | 情報源（設計書・施工記録・点検記録・ヒアリング）と情報の新しさ |

### 2.2.4　全国100ダムへの展開と修正

全国100ダムは、北海道60でカバーできないSymbolを優先的に含むよう選定している。評価の順序として以下を提案する。

- まず北海道60ダムの評価を完了し、各Symbolの「初期特性値」を確定させる

- 次に全国100ダムについて、同一Symbolの特性値と比較照合する。一致すれば北海道評価の全国適用性が確認され、乖離があれば地域的差異として記録する

- 乖離が大きい場合は、そのSymbolについて「地域修正係数」または「地域別特性値」を設定する

- 評価対象外のダムには、最も類似度の高い代表ダムの特性値を推定値として付与し、信頼度ランクを付す

## 2.3　第3層：類似地質参照システムの設計

### 2.3.1　システムの核心的機能

管理技術者が日常業務で直面する問いに答えるシステムを目指す。典型的な問いは以下のようなものである。

「このダムで漏水が増えているが、同じような地質のダムで過去に何が起きたか？」 「基礎グラウトの効果が予想より低い。類似地質のダムではどんな追加対策をしたか？」 「堤体の沈下速度が気になる。同じ軟岩基礎のダムで何年後に問題が顕在化したか？」

これらの問いに答えるには、「担当ダムのSymbol」から「同一または類似Symbolを持つダムの事例集」に辿り着ける検索・参照経路が必要である。

### 2.3.2　類似度の定義

地質の「類似度」は単純な文字列一致では不十分であり、以下の階層的な類似性定義を提案する。

| 類似レベル | 定義と意味 |
| --- | --- |
| Lv.1 完全一致 | 3項目Symbolが完全一致。同一地質凡例。最も直接的な参照が可能 |
| Lv.2 2項目一致 | 地質時代と岩種が同じ。岩相の違いはあるが力学的特性は近い傾向 |
| Lv.3 1項目一致 | 地質時代が同じ。岩種が異なっても変成履歴・続成作用の傾向が似る |
| Lv.4 強度×透水性スコア一致 | Symbolは異なるが支持力スコアと透水性スコアの組合せが同じ。工学的挙動の類似性に着目 |
| Lv.5 リスク分類一致 | 主リスク（main_risk）が同じ。例えば「液状化・パイピング」同士で対策工の事例を参照 |

### 2.3.3　情報提示のインターフェース案

類似ダム参照システムとして、以下の形式を提案する。現時点では公開Webアプリ（GitHub Pages上のHTML）として実装することが現実的であり、既存のhdam-geology検索アプリを拡張する形が自然である。

- 入力：担当ダム名または緯度経度を入力

- 表示①：そのダムのSymbol構成・強度・透水性・リスクスコアの一覧

- 表示②：Lv.1〜5の各類似レベルで該当するダムのリスト（ダム名・所在地・管理者・主なSymbol）

- 表示③：代表ダム評価DBに情報がある場合、変状事例・対策工・施工記録の要約を表示

- 表示④：類似ダムの地図上プロット（地質の地域的分布の把握）

## 2.4　知識蓄積の仕組み：評価信頼度ランク

システムの価値は時間とともに育つものであり、初期段階から完璧を求める必要はない。各ダムの地質特性評価に信頼度ランクを付すことで、現在の情報の精度を明示しながら段階的に精度を上げていくことができる。

| 信頼度ランク | 根拠と精度 |
| --- | --- |
| S（実測確認済み） | 施工記録・地質調査報告書・ボーリングデータに基づく実測値。代表ダムの評価済み項目 |
| A（類似実績あり） | 同一Symbolの代表ダムデータから推定。地域修正を適用済み |
| B（Symbolから推定） | GeoNAVI Symbolの標準特性値から機械的に推定。未評価ダムの初期値 |
| C（周辺探索値） | 地質図空白域のため周辺地質から推定。現地確認が強く推奨される |
| 要確認 | Symbolがnullまたは情報不足。現地調査または資料収集が必要 |

# 第3章　実装ロードマップ

## 3.1　段階的実施計画

| フェーズ | 名称 | 主な作業内容 | 成果物・マイルストーン |
| --- | --- | --- | --- |
| Ph.0 （完了） | 地質DB基盤整備 | GeoNAVI API取得 Symbol階層分析 強度透水性スコア化 北海道60・全国100選定 | 全国ダム地質DB（xlsx） 分析シート（7シート） 作業.py・分析2.py |
| Ph.1 （次段階） | 北海道60評価 | 施工記録・地質報告書収集 Symbol別強度・透水性実測値整理 変状事例・対策工のDB化 Symbol特性値の初期確定 | 代表ダム評価DB（北海道版） Symbol特性値テーブル 信頼度ランクSの付与 |
| Ph.2 | 全国100展開 | 北海道特性値との比較照合 地域差の定量化 地域修正係数の設定 未評価ダムへの推定値付与 | 全国Symbol特性値テーブル 地域修正係数表 全ダムへの信頼度ランク付与 |
| Ph.3 | 参照システム構築 | 類似ダム検索機能の実装 類似度Lv.1〜5の検索エンジン GitHub Pages Webアプリ化 モバイル対応UI | 類似地質参照Webアプリ 担当ダム→類似ダム事例の参照が可能に |
| Ph.4 | 継続的改善 | 点検記録との連動 新規変状情報の追加入力 ユーザーからのフィードバック反映 定期的な信頼度更新 | 自己改善するナレッジベース 技術者コミュニティの形成 |

## 3.2　Ph.1（北海道60評価）の具体的進め方

最初の評価作業であるPh.1は、システム全体の精度を決定づける重要な段階である。以下のアプローチを提案する。

### 3.2.1　情報収集の優先順位

- 第1優先：ダム設計書・地質調査報告書（岩盤等級・ルジオン値・一軸圧縮強度の実測値が得られる）

- 第2優先：グラウチング施工記録（透水性・注入量から透水特性の実態が分かる）

- 第3優先：定期点検記録・変状履歴（実際のリスクの顕在化事例が得られる）

- 第4優先：担当技術者へのヒアリング（文書化されていない施工時の観察情報）

### 3.2.2　評価作業の効率化

60ダム×多項目の評価は相当な工数を要する。以下の効率化を提案する。

- 同一Symbolのダムは1件で実測値を得られれば他に展開できるため、Symbol種が多い（多様性スコアが高い）ダムを優先して評価する

- 既存のダム技術資料（水源地域ダム技術センターの地質報告書等）の二次利用を検討する

- 評価入力用のExcelフォーマットを整備し、複数担当者が並行入力できる体制を作る

- 入力されたデータは自動的にSymbol特性値テーブルに反映されるスクリプトを用意する

# 第4章　技術知識継承のための追加提案

## 4.1　「地質カルテ」としての個別ダムページ

類似参照システムの中核コンテンツとして、各ダムの「地質カルテ」を整備することを提案する。医療のカルテになぞらえたこの概念は、ダムの地質履歴・施工記録・変状歴・処置歴を1枚のサマリーとして可視化するものである。

地質カルテに含む項目の提案：

- ダム基本情報（型式・堤高・完成年・管理者）

- 基礎地質の断面概念図（Symbolと岩盤等級帯の模式断面）

- 強度・透水性レーダーチャート（6項目の工学特性を視覚化）

- 施工時の特記事項（当時の担当技術者が残した観察メモ）

- 変状履歴タイムライン（いつ・どの部位に・どんな変状が・どう対処したか）

- 類似ダムリンク（Lv.1〜5別の参照先）

## 4.2　地質リスクの「見える化」

現在の分析でリスクスコアを算出しているが、これをさらに実務的な形で提示することを提案する。

| リスク指標 | 提案する活用法 |
| --- | --- |
| 支持力スコア | ダム型式との適合性評価。重力式では高支持力が必須だが、フィルダムでは低くてもよい場合がある。型式選定の合理性を遡及的に確認できる |
| 透水性スコア | グラウチング必要度の指標。スコア高（透水性大）のダムは基礎処理に多大なコストが発生している可能性がある。同類ダムのグラウト注入量を参照することで将来コストを推定できる |
| リスクスコア（複合） | 点検優先度の判断補助。リスクスコアが高いダムは漏水・パイピング・沈下のリスクが高い傾向があるため、点検頻度の重み付けに活用できる |
| main_risk（主リスク） | 変状パターンの事前予測。「液状化・パイピング」リスクのダムでは基礎からの浸潤線上昇に特に注意が必要であることを、担当技術者に事前に知らせる |

## 4.3　「地質を知らない」技術者が活用するための工夫

本システムの最終利用者は地質専門家ではなく、日々の維持管理業務を担う技術者である。そのため、専門用語を極力平易な表現に翻訳するインターフェース設計を提案する。

- Symbolや地質用語はシステム内部で処理し、表示は「基礎岩盤の硬さ：中程度」「水の通りやすさ：高い」のような日常語で出力する

- 「このダムと同じ地質のダムで最もよく起きる問題」を先頭に表示し、注意すべきポイントを直感的に把握できるようにする

- 過去の変状事例は写真・図面つきで提示し、文章だけでは伝わらない状況を視覚的に理解できるようにする

- 類似ダムの担当者連絡先（組織単位）を掲載し、「聞ける人」へのアクセスを可能にする

## 4.4　データの鮮度維持と自動更新

地質DBは一度作れば終わりではなく、継続的に更新されることで価値が増す。以下の自動更新の仕組みを提案する。

- GeoNAVI APIは定期的にデータが更新されるため、年1回の差分更新スクリプトを実行して新規Symbolや変更を反映する

- ダムの新設・廃止情報をDBに反映する定期メンテナンスプロセスを確立する

- 点検担当者が変状情報を入力したら自動的にリスクスコアを再計算し、類似ダムへの警告フラグを立てる仕組みを検討する

# 第5章　このシステムが目指す未来像

## 5.1　知識の流れを変える

従来のダム地質知識の流れは一方向であった。施工段階の専門家から管理段階への知識移転が不十分であり、知識は個人とともに消えていった。

【従来の知識の流れ】 設計・施工段階の専門家 → （退職・異動で断絶） → 管理段階の技術者 【提案するシステムによる知識の流れ】 設計・施工段階の専門家 → 地質カルテ・代表ダムDB → 類似参照システム → 管理段階の技術者 ↑フィードバック（変状・対策情報）

提案するシステムは、知識の流れを循環型に変える。管理段階の技術者が変状情報を入力するたびに、そのダムの地質カルテが充実し、類似ダムを担当する全国の技術者の判断精度が上がる。これは組織を超えた集合知の形成である。

## 5.2　「地質を見たことがない」技術者でも判断できる支援

ダム管理の現場では、地質の専門家が常駐しているわけではない。それでも技術者は日々、「この変状は緊急対応が必要か」「次の点検でどこに注目すべきか」という判断を迫られる。

地質分類に基づく類似ダム参照システムは、その判断の「手がかり」を提供する。手がかりは確信ではないが、経験のない技術者が「何も分からない」状態から「似た事例がある」状態に移ることは、判断の質を根本的に変える。

この仕組みが全国に普及したとき、ダム技術者の知識レベルは地域差・世代差を超えて底上げされる。それが本プロジェクトの最終的な目標である。

## 5.3　本提案のまとめ

| 提案の柱 | 具体的内容 |
| --- | --- |
| ① 代表ダム評価DBの構築 | 北海道60ダムで実測値・施工記録・変状事例をSymbolと紐付けた評価DBを整備し、全国展開の基準とする |
| ② 全国展開と地域修正 | 全国100ダムで北海道評価の適用性を検証し、地域差を地域修正係数として定量化。全2749ダムに推定特性値を付与する |
| ③ 類似地質参照システム | 担当ダムから類似ダムを5段階の類似度で検索し、変状事例・対策工・技術知見を提示するWebシステムを構築する |
| ④ 地質カルテの整備 | 各ダムの地質履歴・変状歴・処置歴を1枚でまとめた地質カルテを整備し、引き継ぎ資料として機能させる |
| ⑤ 知識の循環化 | 変状情報の入力→リスクスコア更新→類似ダムへの警告という循環型の知識蓄積システムを実現する |

─── 了 ───